|  | II TALLER CONSTRUCCIONES |  |
| --- | --- | --- |
|  | DI: | 28 |
|  | Presentado Por: | CHILE |
|  | Fecha: |  |
|  | Versión: |  |
|  | Rev. Nª: |  |
|  | Punto de Agenda: | 4 |

TITULO	Habitabilidad en ambientes extremos.

PAIS		C H I L E

AUTOR		ING. JORGE OYARZUN

XIII Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos.

13 al 15 de noviembre de 2002. Buenos Aires. Argentina.

Habitabilidad en ambientes extremos.

Introducción.

El diseño de habitabilidades para ambientes extremos plantea atrayentes desafíos para los Arquitectos, Ingenieros y demás especialistas en todo el mundo. Estos  desafíos se fundamentan en el continuo mejoramiento de materiales de construcción en términos de su respuesta  a ambientes de extrema condición climática los que obligan al diseñador a estar siempre alerta para introducir cambios. Por otra parte, también se observan importantes logros científicos en el ámbito de la comprensión de la respuesta humana a condiciones de aislamiento y confinamiento prolongado, en predecir cómo se manifiestan los cambios que este aislamiento provoca y cómo se pueden mitigar algunos con un adecuado diseño de los ambientes  de vida.

En esta presentación se revisan los requerimientos o funcionalidad de una determinada  infraestructura de carácter permanente así como también aquellos factores del diseño que inciden en  una mejor respuesta ya sea individual o del  grupo de trabajo que desempeña funciones en una “base antártica.”   Esta última expresión es atingente al objetivo que nos reúne,  pero la experiencia nos indica que  puede tratarse de una colonia de exploración por ejemplo en la Luna o en  Marte, todas actividades condicionantes de un aislamiento prolongado en una ambiente adverso, cuyos problemas o deficiencias de funcionamiento deben ser abordados como una sola unidad con absoluta autosuficiencia.

# Componentes  de una Base Antártica.-

Una base antártica  típica dispone de al menos:

- Unidad habitacional donde la gente come, duerme y descansa o se entretiene.

- Unidad de generación donde se produce la energía eléctrica y de calefacción de la Base.

- Unidad de apoyo de comunicaciones satelitales y /o HF, VHF.

- Edificios de almacenamiento de alimentos y equipos

- Laboratorios científicos.

- Taller de reparaciones.

- También es frecuente un pequeño hospital.

- Unidades complementarias de acopio de desechos y otros.

a).- Unidad Habitacional.

Normalmente es la infraestructura mas grande de una Base. Ella  agrupa  los dormitorios, baños, lavandería, cuarto oscuro, servicios médicos y áreas de hobbies. Incluye  también  cocina, comedor, estar, biblioteca, salas  de  entretenimiento,  proyección y música.

b.)- Unidad de Generación.

Por razones de redundancia crítica normalmente es una unidad duplicada  en lugares separados siendo una el respaldo ante emergencias y siendo ambas por si solas,  capaces de absorber la demanda total de la Base.

c).- Unidad de Comunicaciones.

Denominado generalmente edificio o módulo operativo, la mayoría de los países antárticos agrupan esta función de comunicaciones con la de administración de la base,  tareas de meteorología  y de pequeños talleres asociados. Se pretende con ello reforzar la idea de constituir una dependencia mas de trabajo separándola de la función de habitabilidad.

d) Unidad de Almacenamiento.-

Destinada a resguardar en diferentes niveles de frío, toda la alimentación de una temporada incluido el tiempo de seguridad. Del mismo modo, debe haber  bodegas de repuestos y de insumos para disponer de material para la operación por el mismo periodo de tiempo mínimo. El  tiempo total considerado como de acumulación está determinado por el periodo de reabastecimiento.

e).- Laboratorios

Los Laboratorios Científicos cumplen la tarea propia de exploración y análisis del entorno y obviamente es ocupado por los científicos asignados, los que también pueden realizar las pruebas y controles que permiten  el funcionamiento de la base.

f).- Unidad de Talleres.-

Denominado edificio Taller, es una Unidad destinada a la mantención y reparación de todo el equipamiento de la Base, especialmente de vehículos  y motores. Su espacio constituye una alternativa de habitabilidad ante emergencias. En algunas bases de gran tamaño, cobija también  los servicios de control de emergencias  y  carros de extinción de incendios.

g).- Hospital

La magnitud de esta instalación es directamente proporcional al grado de aislamiento que tiene la Base y al número de habitantes. Generalmente es parte de la Unidad Habitacional.

h).- Unidad de Servicios.-

Hay  instalaciones de carácter complementaria que son desarrolladas en edificaciones diferentes debido a su naturaleza misma. Son  la Planta de Tratamiento de Aguas servidas,  los estanques de acumulación de agua y de combustibles, el incinerador y los depósitos de residuos clasificados.

Criterios usados en el diseño  y construcción de Bases.

Los grandes lineamientos usados  para definir la forma, orientación, estructuración  y servicios complementarios en una base, tienen relación directa con  el objetivo institucional a cumplir, el mejoramiento de la calidad de vida de los expedicionarios  y las características del ambiente o entorno en la cual ella se encuentra instalada.

En líneas generales se señalan los efectos  y resultado de la interacción con diversos elementos tales como el viento, temperaturas,  funcionalidad, y efectos psicológicos entre otros.

Diseño  en relación con condiciones climáticas.

- Viento

La  condicionante principal del diseño esta dada por la necesidad de mantener las puertas de acceso libres de nieve acumulada. La características de las edificaciones son entonces las que ofrezcan menor resistencia al viento predominante,   favoreciendo edificaciones de forma rectangular con el lado extendido en la dirección del viento predominante. La orientación de múltiples edificaciones de esa forma tiene que ver con el mismo principio, es decir  al construirlos en una o varias líneas  en la dirección del viento predominante, disminuye la resistencia a este y baja la cantidad de nieve que se deposita por pérdida de velocidad.

b).- Temperatura.

La adecuación a  una temperatura confortable interior con una temperatura extrema exterior,  obliga a hacer uso de nuevos materiales, siendo el mas importante los paneles de tipo poliuretano y las ventanas de vidrio termopanel, elementos que permiten obtener un máximo aislamiento térmico con una mínima pérdida de energía. La tarea restante del diseñador se basa en un profundo análisis y la eliminación de los puentes térmicos de la edificación.

c).-Régimen de Humedad del entorno.

Si la instalación se encuentra dentro de la meseta Antártica o Antártica Oriental  es muy probable que sea necesaria la instalación de humidificadores de ambiente para compensar la sequedad del clima. Por otro lado, si  la instalación corresponde al área de la península Antártica y sus islas adyacentes,  podrán ser de utilidad en casos extremos, la instalación de equipos desecadores de ambiente para compensar la excesiva humedad ambiental.

Diseño relacionado con el Tiempo de sobrevida.

El diseño de  instalaciones debe contemplar espacios y equipamiento para que cada unidad  funcione autónomamente durante un tiempo mínimo suficiente para no alterar el funcionamiento global de una Base. Es decir,  si por ejemplo, la rigurosidad del clima impide el desplazamiento del personal de mantenimiento por un tiempo de 4 días,  las instalaciones deben diseñarse para un funcionamiento autónomo de ese tiempo con un margen adicional de  reserva.

En las bases chilenas del área de la península Antártica  la peor condición  de mal tiempo continuo es de app. 4 a 6 días. En este caso la suspensión de actividades exteriores tales como manejo y acopio de combustible, acopio de agua y otras similares, deben ser reemplazadas por uso de acopios previos en estanque interiores.

Diseño relacinado con Factores de seguridad.

El diseño tradicional de toda instalación incluye un acápite especial en el tema de la seguridad de desplazamiento y normas sobre  la operación segura de los equipos y maquinarias  que se pretende ocupar.

En el caso de una Base Antártica este procedimiento es mucho mas riguroso pues el apoyo o soporte médico disponibles pueden ser eficientes pero limitados por el medio y la lejanía, y cualquier fractura o lesión producida por una escalera  muy inclinada, estructuras a desnivel o zonas de tránsito poco seguro, son lesiones de riesgo en el continente antártico.

El diseño de toda vía de evacuación debe contemplar espacios de tránsito adecuados en ancho y debidamente señalizados, pues se debe considerar que en una situación de emergencia, los exploradores irán provistos de ropa gruesa de abrigo especiales para el clima exterior que redunda en un desplazamiento mas torpe.

La seguridad en los accesos es de importancia debiendo privilegiarse el uso de la madera en pasamanos y el uso de aluminio o acero perforado en peldaños exteriores.

El resto de las medidas tiene relación con el monitoreo permanente de las instalaciones y equipos de funcionamiento crítico mediante el uso de prealarmas y alarmas.

Diseño relacionado con factores  psicológicos.

- Sensaciones de encierro

La concepción ideal de una Base en la operación con una mínima pérdida de energía, recomienda un sistema de ventilación por aire filtrado  y forzado sin escapes de aires temperados por eventuales ventanas de la edificación. Una buena ventilación es vital en la eliminación de la sensación de encierro que produce una sistema de ventanas selladas al exterior.

Este sistema, que es empleado en muchas instalaciones de países con gran presencia antártica, aun no se aplica en nuestras instalaciones  y en parte debido a que  ellas  carecen de un buen sistema de ventilación, principal requisito para mitigar los efectos psicológicos ya mencionados.

- Convivencia con el medio.

Una forma de aceptar el medio exterior es la incorporación de éste en el paisaje cotidiano. El diseño de las instalaciones con ventanales de gran dimensión (dentro de los estándares de seguridad) es uno de los elementos favorables que ayudan al expedicionario a aceptar y favorecerse del paisaje. Así también son destacables el uso de cortinas bloqueadores de luz para simular una clara diferencia entre el día y la noche durante el período de verano y el uso de buena iluminación interior durante el período de invierno.

- Áreas de privacidad.

Están relacionados con la habitación personal del explorador, recomendándose que esta área sea diseñada como de uso individual , en un espacio disponible para dos personas, de forma de que el signatario pueda compartir su uso si lo desea de forma temporal en periodos de mayor demanda de habitabilidad

- Uso de colores y rutina de trabajo.

Se ha determinado que la respuesta del grupo de trabajo es mas positiva si las edificaciones de una base se asocian complementariamente a la función que desempeñan con el uso de colores específicos  en sus fachadas exteriores. Es una efectiva forma de mejorar la estimulación sensorial siendo recomendable el  diferenciar, cuando es posible, estructuras de habitación con lugares de trabajo  o zonas de entretención y áreas vitales (salas de generación).

Son importantes en la obtención de una buena predisposición al cumplimiento de una rutina de trabajo, un buen  diseño de la separación de las edificaciones  vinculando estas instalaciones con el hábitat de alimentación y reposo a través del paso o circulación obligada por el medio ambiente externo.

- Áreas de sociabilización.

Las experiencias recogidas en las bases permanentes de los países miembros del Tratado Antártico,  indican que el individuo  junto con una dosis de privacidad requiere y necesita la compañía y el compartir entretenciones y tareas comunes con los restantes miembros de su grupo.

Para ello el diseño de las áreas de habitabilidad deben  estar vinculadas mediante una zona de reunión o estancia obligada (bar y sala de estar por ejemplo) a la zona de alimentación, de forma de obligar a la sociabilización.

###### diseño relacionado com Factores ambientales

Los efectos de la plena vigencia del Protocolo de Madrid, obliga a los países y por ende a los diseñadores a considerar espacio para el acopio de basuras y todo desecho que deba ser retirado del área de emplazamiento, dependiendo su cuantía solo del régimen de reabastecimiento y los volúmenes producidos en el intertanto.

Adicionalmente en los espacios de habitabilidad y trabajo se deben incorporar áreas destinadas a los fumadores y que compensan  las nuevas tendencias de prohibición de fumar en espacios cerrados, problemática que dado el carácter de aislamiento  puede ser factor  de roce o conflictivo si no abordado coherentemente.

Conclusiones.-

Las ideas señaladas constituyen un breve resumen de las opiniones, trabajos y consideraciones de diseño  de muchos profesionales especialistas en el diseño de instalaciones para permanencia del ser humano en ambientes  adversos o climas extremos.

No  en vano resulta halagador, el reflexionar sobre la importancia que ha tenido nuestra presencia parcial o prolongada en el continente antártico, por cuanto esa experiencia de vida ha permitido  mejorar sustancialmente la calidad de vida de las nuevas generaciones de expedicionarios antárticos.

Resulta particularmente grato, por otra parte, el saber que el estudio de esa experiencia de vida, desde las primeras exploraciones en el continente antártico hasta la fecha, es la que  fundamenta y sostiene hoy las bases del diseño de las futuras colonias humanas en otros planetas como parte de la exploración espacial.

REFERENCIAS:	Jorge Oyarzun Urzúa, Ingeniero Civil U. de Chile

JEFE SECCION INGENIERIA

INSTITUTO ANTARTICO CHILENO

Nov-2002

## ANEXO FOTOGRAFICO

Ubicación de Bases Antárticas

### Unidades Autosuficientes

Travesía Antártica

Módulo Lunar

### Formas y Orientación

Base CASEY-Australia

Base SANAE-Sud_Africa

#### Efectos Psicológicos

ventanales_uso de colores

privacidad

##### Bases de INACH

##### Base  A. Prat

##### Base  B.  O’Higgins

Admunsen_Scott_USA

Admunsen_Scott_USA