TITULO:	ACTIVIDAD DE RELEVAMIENTO MAGNETICO DE LAS INMEDIACIONES DE LA BCAA

PAIS			URUGUAY

AUTOR:   Capitán de Navío (CG) Aldo Felici

Guardiamarina (RN) Rafael Fraga

Actividad de relevamiento magnético de las inmediaciones de la BCAA

Capitán de Navío (CG) Aldo Felici

Guardiamarina (RN) Rafael Fraga

En el contexto del Programa de Monitoreo Ambiental del Instituto Antártico Uruguayo (IAU), e inserto en el tópico del mismo: “Medición de Radiación Electromagnética”, se propone el siguiente plan de relevamiento.:

Justificación:

De la revisión de la información disponible especificada como Anexo Alfa, se desprende una estrecha relación entre el campo magnético imperante en el ambiente y actividades vitales tales como la reproducción, crecimiento, desarrollo de patologías y orientación en las migraciones.

Por ello, y teniendo en cuenta la política medioambiental del IAU, se entiende necesario tener un conocimiento del “estado de las cosas” en lo que a influencias magnéticas generadas por la actividad humana en la Base Científica Antártica Artigas (BCAA) se refiere.

De acuerdo a los mecanismos de acción de estas influencias, ellas pueden esperarse a partir de campos en el orden de intensidades de miliTesla, y con frecuencias en el entorno de la centena de Hertz.

Debido al tipo de actividades en la base, no es esperable encontrar campos mucho más intensos, ni con frecuencias más altas, salvo en las proximidades de las antenas de comunicación, caso que no se incluirá en este estudio, y debería ser abordado con posterioridad.

Objetivo:

Medir la distorsión en el campo magnético generado por la actividad en la BCAA, y contrastar dichas mediciones con la literatura existente.

Aportar los datos obtenidos para el estudio del efecto de dichas influencias sobre el ecosistema antártico.

De acuerdo a los resultados obtenidos, recomendar medidas que minimicen el impacto ambiental.

Actividades propuestas:

- Mapeo de la componente DC del campo magnético (módulo y dirección) presente en la zona de la BCAA

- Mapeo de la componente AC en bajas frecuencias, en los dominios de frecuencia y tiempo, en la antedicha zona.

- Obtención de valores de referencia correspondientes a regiones “electromagnéticamente limpias”.

Sitios de interes a priori: sala de generadores, radiotransmisores y sus antenas, y líneas de transmisión de energía eléctrica.

Equipo requerido: magnetómetro con capacidad para registro de datos, computador portátil, unidad GPS, cinta métrica.

Residuos generados: sólo los clase I originados en la permanencia humana de los investigadores.

Resultados esperados: se espera lograr mapas que relacionen la ubicación espacial de los puntos de medidas con sus resultados electromagnéticos. Esos valores magnéticos podrán constrastarse con la literatura disponible referente a la influencia electromagnética en los seres vivos, y con las referencias obtenidas. Podrán ser usados, por ejemplo, para minimizar el efecto de posibles puntos “hot spot”, o para planificar futuras construcciones de forma que minimicen su impacto ambiental.

(1) Anexo Alfa:	Selección de trabajos relevantes

Choleris E: Shielding, but not zeroing of the ambient magnetic field reduces stress-induced analgesia in mice.

Proc R Soc Lond B Biol Sci 2002 Jan 22;269 (1487):193-201

Li DK: A population-based prospective cohort study or personal exposure to magnetic fields during pregnancy and the risk of miscarriage.

Epidemiology 2002 Jan;13 (1):9-20

Harada Y: Magnetic materials in otoliths of bird an fish lagena and their function.

Acta Otolaryngol 2001 Jul;121(5):590-5

Pazur A: Electric relaxation proceses in lipid-bilayers after exposure to weak magnetic pulses.

Z. Naturforsch [CSep-Oct;56(9-10):831-7

Veterany L: Effect of magnetic fields on embryonic mortality

Cesk Fysiol 2001 Aug;50(3):141-3

Zhadin MN: Review of Russian literature on biological action of DC and low-frequency AC magnetic fields.

Bioelectromagnetics 2001 Jan; 22(1):27-45

Oficial de Medio Ambiente. Instituto Antártico Uruguayo

Ingeniero Bioeléctrico